Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации

ФГБОУВО «Бурятский Государственный Университет

Имени Доржи Банзарова»

(ФГБОУ «БГУ»)

Колледж

Лабораторная работа №2

Тема «Система дистанционной передачи информации»

Выполнила: Николаева В.В

Проверил: Шапеев Д.Ю.

г.Улан-Удэ

2026г.

Целью работы: изучить основы системы дистанционной передачи данных.

Оборудование: учебный персональный компьютер, сетевые карты, сетевой кабель UTP/FTP/STP/SFTP 4pair , два коннектора RJ-45, модем.

Контрольные вопросы

1. Как организуется передача информации в автоматизированной системе?

Передача информации организуется следующим образом: источник информации (ЭВМ, системы хранения информации, датчики, исполнительные устройства или пользователи) передаёт сообщение передатчику. Передатчик преобразует сообщение в сигнал, пригодный для передачи по каналу связи. Сигнал проходит через канал связи, подвергаясь воздействию помех. Приёмник выполняет обратное преобразование сигнала в сообщение, которое поступает потребителю информации (второму абоненту системы).

Рис.1 - Обобщенная структурная схема автоматизированной системы передачи информации

2. Приведите классификацию каналов связи, их характеристики.

Каналы связи классифицируются по следующим признакам:

- По физической природе: механические, акустические, оптические, электрические.

- По способу передачи: проводные (электрические провода, кабели, световоды) и беспроводные (радиоканалы, инфракрасные каналы).

- По форме представления информации: аналоговые (непрерывная форма сигнала) и цифровые (дискретные импульсные сигналы).

- По направлению передачи: симплексные (однонаправленные), полудуплексные (попеременная передача в обоих направлениях), дуплексные (одновременная передача в обоих направлениях).

- По организации: коммутируемые (создаются на время передачи и затем разъединяются) и некоммутируемые/выделенные (создаются на длительное время с постоянными характеристиками).

- По пропускной способности (электрические проводные КС):

- низкоскоростные — 50–200 бит/с (телеграфные каналы);

- среднескоростные — 300–56 000 бит/с (телефонные каналы, стандарты V.32–V.34 МККТТ);

- высокоскоростные (широкополосные) — свыше 56 000 бит/с.

3. Какие существуют и применяются типы кабелей для организации каналов связи?

Витая пара — изолированные проводники, попарно свитые для уменьшения перекрестных электромагнитных наводок и затухания сигнала. Категории: 1–2 (низкоскоростная передача), 3 (до 16 Мбит/с), 4 (до 25 Мбит/с), 5 (до 155 Мбит/с).

Экранированные кабели STP — с витыми парами из медных проводов, имеют хорошие технические характеристики, но дороги и неудобны в работе.

Неэкранированные кабели UTP — с витыми парами из медных проводов, широко используются в системах передачи данных и вычислительных сетях; сравнительно недороги, удобны в работе, не требуют заземления.

Коаксиальный кабель — медный проводник, покрытый диэлектриком и окруженный экранирующей оболочкой из тонких медных проводников; скорость передачи до 300 Мбит/с, но имеет высокую стоимость и неудобен в работе.

Оптоволоконный кабель — состоит из стеклянных или пластиковых волокон (световедущая жила) с высоким показателем преломления, окруженных изоляцией с низким показателем преломления. Передача основана на принципе полного внутреннего отражения светового луча. Обеспечивает защиту от внешних электромагнитных полей и скорость передачи до 1000 Мбит/с. Используется для магистральных каналов связи.

Рис. 2 - Распространение лучей по оптоволоконному кабелю:

а — распределение показателя преломления по сечению оптоволоконного кабеля;

б — схема распространения лучей

4. Какие линии связи относятся к беспроводным, их характеристика.

К беспроводным линиям связи относятся:

- Радиоканалы — беспроводные каналы, прокладываемые через эфир с использованием радиопередатчика и радиоприёмника. Скорость передачи ограничивается полосой пропускания приёмопередающей аппаратуры. Коммерческие системы используют диапазоны 902–928 МГц и 2,40–2,48 ГГц. Радиоволновые диапазоны включают: сверхдлинные (3–30 кГц), длинные (30–300 кГц), средние (300–3000 кГц), короткие (3–30 МГц), ультракороткие (30–300 МГц), сверхвысокочастотные (300 МГц – 30 ГГц), миллиметровые (30–300 ГГц), субмиллиметровые (300–6000 ГГц).

- Инфракрасные каналы — используют инфракрасное излучение для передачи данных.

Характеристика: обеспечивают максимальную мобильность и быстроту развёртывания, но обладают плохой помехозащищённостью.

5. Назначение и структурная схема модема.

Назначение: модем (модулятор-демодулятор) преобразует цифровые сигналы компьютера в аналоговые для передачи по телефонной линии (модуляция) и обратно — аналоговые сигналы в цифровые (демодуляция).

Структурная схема:

Источник информации → Передатчик (модулятор) → Канал связи (телефонная линия) → Приёмник (демодулятор) → Потребитель информации.

На передающей стороне цифровой сигнал преобразуется в аналоговый; на приёмной стороне аналоговый сигнал восстанавливается в цифровой.

6. В чём разница между внешним и внутренним модемом. Их характеристика.

Внешний модем: отдельное устройство, подключаемое к компьютеру через интерфейс (например, COM-порт или USB). Имеет собственный блок питания, светодиодную индикацию состояния, удобен для переноса между компьютерами.

Внутренний модем: плата, устанавливаемая внутрь системного блока компьютера в слот расширения. Питание получает от материнской платы, не имеет внешней индикации, компактен, но менее удобен для переноса между ПК.

7. Какие существуют протоколы передачи данных для модемов?

- V.32, V.34 — для среднескоростных каналов (до 28,8–33,6 Кбит/с);

- V.90/V.92 — обеспечивают скорость до 56 000 бит/с.

8. Как осуществляется, и какие этапы включает в себя факсимильная связь?

Факсимильная связь осуществляется по телефонным линиям и включает этапы:

1. установление соединения между факсимильными аппаратами;

2. передача служебной информации (номер, время, количество страниц);

3. сканирование документа передающим аппаратом и преобразование изображения в цифровой сигнал;

4. передача закодированных данных по каналу связи;

5. приём и декодирование сигнала принимающим аппаратом;

6. воспроизведение (печать) изображения на приёмной стороне;

7. подтверждение успешного приёма или повтор передачи при ошибке;

8. разъединение линии связи.

9. Какие существуют тип факсимильных аппаратов?

- Группа 1 и 2 — аналоговые аппараты (устаревшие);

- Группа 3 — цифровые аппараты, использующие сжатие данных (наиболее распространённые);

- Группа 4 — аппараты для цифровых сетей ISDN.

10. Опишите организацию процессов приема и отправки сообщений по факсу.

Отправка: документ помещается в факсимильный аппарат → набирается номер абонента → устанавливается соединение → аппарат сканирует документ построчно → изображение кодируется в цифровой сигнал → сигнал передаётся по телефонной линии → после завершения передачи отправляется команда завершения.

Приём: при поступлении вызова аппарат переходит в режим приёма → устанавливается соединение и согласуются параметры передачи → принимается закодированный цифровой сигнал → сигнал декодируется → изображение воспроизводится (печатается) на бумаге → по завершении приёма отправляется подтверждение приёма → линия разъединяется.