Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

Колледж

Кафедра ВТ и информатики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №4

«Эксплуатация аппаратных средств компьютерных сетей»

|  | Выполнил(а): Москалева Е.В. студент группы: 09829 Проверил: Шапеев Д.Ю |
| --- | --- |

Улан-Удэ

2026 г.

Лабораторная работа №4

Тема: Эксплуатация аппаратных средств компьютерных сетей

Цель работы: Ознакомиться с основными аппаратными средствами и оборудованием ЛВС.

Оборудование: учебный персональный компьютер.

Программное обеспечение: операционная система, презентация.

Теоретические основы

Коаксиальный кабель

Он применялся в локальных сетях Ethernet и ARCnet, различая «толстый» (10BASE5, до 500 м) и «тонкий» (10BASE2, до 185 м) варианты. «Толстый» кабель из-за жёсткости требовал подключения через «вампиры» и трансиверы, был дорог и сложен в монтаже, поэтому вышел из употребления. «Тонкий» кабель, гибкий и подключаемый напрямую к плате через BNC-разъёмы и T-коннекторы, получил большее распространение.

Кабели на основе витой пары

Витая пара (UTP/STP) основная среда передачи в локальных сетях: кабель 5-й категории содержит 4 пары проводников и используется со стандартами Ethernet. Структурированная кабельная система предполагает вывод кабелей от розеток RJ-45 на рабочих местах на патч-панель или кросс в серверной, что позволяет гибко переназначать порты под сеть или телефонию простым переключением патч-корда. Применяются разъёмы RJ-45 (Ethernet), RJ-11/12 (телефония) и S110 (кроссы); многожильные кабели используются для патч-кордов, одножильные - для стационарной прокладки.

Оптоволоконный кабель

Это высокоскоростная среда передачи световыми импульсами, используемая в сетях ATM/FDDI и телефонии. Различают одномодовое волокно (~10 мкм, до 10 Гбит/с) и многомодовое (50/62,5 мкм, до 2,5 Гбит/с). Подключение выполняется разъёмами SC/ST; Высокая стоимость ограничивает применение оптоволокна в домашних и небольших ЛВС.

Контрольные вопросы

1. Дать определение компьютерной сети и ее назначения.

Компьютерная сеть - это система связанных между собой устройств, которые обмениваются данными и совместно используют ресурсы. Её главное назначение — обеспечить пользователям доступ к общей информации, программам, оборудованию и возможность коммуникации независимо от их физического расположения. Она делает обеспечение связи, доступа к информации и ресурсам, централизованное управление.

2. По какому принципу строится архитектура сетей?

Архитектура сетей строится по уровневому принципу, где каждый уровень отвечает за определённый этап передачи данных. Такая модель, как OSI или TCP/IP, разделяет процесс на логические слои: от физической передачи сигналов до взаимодействия приложений, что обеспечивает совместимость оборудования и упрощает разработку.

3. Как классифицируются компьютерные сети по территориальному признаку?

По масштабу сети делятся на персональные - PAN для связи устройств вокруг одного пользователя, локальные - LAN в пределах здания или кампуса, городские - MAN для охвата города и глобальные WAN, объединяющие объекты в разных регионах и странах, включая Интернет.

4. Какие существуют разновидности корпоративных сетей.

Корпоративные сети могут быть построены по модели клиент-сервер с централизованным управлением, где все устройства равноправны. Также выделяют внутренние защищённые сети компании и экстрасети, предоставляющие ограниченный доступ партнёрам или клиентам.

5. Дайте определение понятиям "клиент", "сервер".

Сервер - это мощный компьютер или программа, которая хранит ресурсы и предоставляет их по запросу. Клиент -это устройство или приложение, которое обращается к серверу за данными, услугами или доступом к общим функциям сети.

6. Какие задачи решаются рабочими станциями, а какие сервером?

Рабочие станции предназначены для выполнения пользовательских задач: работы с документами, запуска приложений, сёрфинга в сети. Сервер же занимается централизованным хранением данных, управлением доступом, обработкой запросов от клиентов и обеспечением безопасности сети.

7. Перечислите топологии компьютерных сетей. Назовите достоинства и недостатки

Основные топологии: шина, звезда, кольцо и сетка. В «звезде» все устройства подключены к центральному узлу - это надёжно и удобно, но выход из строя центра парализует сеть. «Шина» простая и дешевая, но обрыв кабеля нарушает работу всего сегмента. «Кольцо» обеспечивает стабильную передачу, но отказ одного узла может разорвать цикл. Полносвязная «сетка» максимально отказоустойчива, но требует больших затрат на кабели и порты.